《数字逻辑》实验报告

| 姓名 |  |  |  | 年级 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学号 |  |  |  | 专业、班级 |  |  |
| 实验名称 | 实验七 数字钟设计 |  |  |  |  |  |
| 实验时间 | 2023.11.30 |  | 实验地点 |  | DS3402 |  |
| 实验成绩 |  |  | 实验性质 |  | □验证性 □设计性 □综合性 |  |
| 教师评价： □算法/实验过程正确； □源程序/实验内容提交 □程序结构/实验步骤合理； □实验结果正确； □语法、语义正确； □报告规范； 评语： 评价教师签名（电子签名）： |  |  |  |  |  |  |
| 一、实验目的 通过实验，充分理解和掌握数字钟的原理，理解多进制计时器和数码管的工 作原理，学会设计自己的数字钟。 |  |  |  |  |  |  |
| 二、实验项目内容 1、实现一个六十进制数字时钟，秒到 60 则归零重加，同时让分加 1，分加 到 60 归零重加，并让小时加 1，小时加到 24 归零重加。 2、设计用于数字钟的计数器（60 进制，24 进制）并编写仿真文件，观察其 波形图并验证期正确性。 3、将设计好的计数器连接数码管并显示数值，数码管 1,0 显示秒值，数码 管 2,3 显示分值，数码管 4,5 显示小时（可以十六进制形式显示在 led 灯 上）。 4、综合、实验、生成 bit 流，下载到开发板进行验证。 |  |  |  |  |  |  |
| 三、实验设计 设计思路 首先将整个实验分成三个主要模块，一是分频模块，二是计数模块，三是显示模块。 分频模块： 因为开发板自身的时钟信号clk频率过高，与数字时钟的要求不匹配，所以在代码中采用设置parameter分频获得clk2，计数时以clk2为时钟信号进行计算。 计数模块： 计数模块中分别设计一个60进制和24进制的计数器，用来计算时分秒及其进位。 为方便显示模块使用， 将秒拆分为Second_2, Second_1； 将分拆分为Minute_2, Minute_1； 将时拆分为Hour_2, Hour_1； 则Second_1,Minute_1为十进制计数器，Second_2,Minute_2为六进制计数器，Hour_2为3进制计数器，Hour_1为10进制计数器（最后为4进制计数器，特殊情况：23:59:59）。 仿真波形图如下： 显示： 使用七段数码管进行显示。 其中低电平为有效。为了实现4个数码管显示不同内容，利用人眼的视觉暂留，对4个七段数码管进行分时复用。当数码管的刷新频率高于人眼的视觉暂留时，人眼就无法察觉数码管信息的改变。 使用11位的display对数码管进行输出，前4位为使能端，后七位与七段数码管相对应。 |  |  |  |  |  |  |
| 四、实验过程或算法(关键步骤、核心代码注解等） 设计总文件 clock.v `timescale 1ps / 1ps module clock ( input clk,rst,second_select, output reg[10:0] display ); reg[3:0] Hour_2,Hour_1,Minute_2,Minute_1,Second_2,Second_1; reg[26:0] count = 0; reg[15:0] count2 = 0; reg[2:0] sel = 0; parameter T = 50_000_000; parameter T2 = 50000; reg clk2 = 1'b0; //时间控制 always @(posedge clk or posedge rst) begin if(rst) count<='b0; else if(count == T) begin clk2 <= ~clk2; count <= 0; end else count <= count + 'b1; end //Second_1 % 10 always @(posedge clk2 or posedge rst) begin //rst if(rst) Second_1 <= 4'b0000; //已经进位，把个位置零 else if(Second_1==4'b1001) Second_1 <= 4'b0000; else Second_1 <= Second_1 + 4'b0001; end //Second_2 % 6 always @(posedge clk2 or posedge rst) begin //rst if(rst) Second_2 <= 4'b0000; //进位 else if(Second_1==4'b1001)//Second_1进位触发 begin if(Second_2 == 4'b0101)//Second_2==5 Second_2<=4'b0000; else Second_2<=Second_2+4'b0001; end end //Minute_1 % 10 always @(posedge clk2 or posedge rst) begin if(rst) Minute_1 <= 4'b0000; //与秒进位逻辑相同 else if(Second_2 == 4'b0101&&Second_1==4'b1001) begin if(Minute_1==4'b1001) Minute_1 <= 4'b0000; else Minute_1 <= Minute_1+4'b0001; end end //Minute_2 % 6 always @(posedge clk2 or posedge rst) begin if(rst) Minute_2 <= 4'b0000; else if(Second_2 == 4'b0101&&Second_1==4'b1001) begin if(Minute_1==4'b1001) begin if(Minute_2==4'b0101) Minute_2<=4'b0000; else Minute_2 <= Minute_2+4'b0001; end end end //Hour_1 % 10 但最后为4 always @(posedge clk2 or posedge rst) begin if(rst) Hour_1 <= 4'b0000; else if(Second_2 == 4'b0101&&Second_1==4'b1001&&Minute_2==4'b0101&&Minute_1==4'b1001) begin if(Hour_2==4'b0010&&Hour_1==4'b0011)//23:59:59 Hour_1 <= 4'b0000; else if(Hour_1 == 4'b1001) Hour_1 <= 4'b0000; else Hour_1 <= Hour_1 + 4'b0001; end end //Hour_2 % 3 always @(posedge clk2 or posedge rst) begin if(rst) Hour_2 <= 4'b0000; else if(Second_2 == 4'b0101&&Second_1==4'b1001&&Minute_2==4'b0101&&Minute_1==4'b1001) begin if(Hour_2==4'b0010&&Hour_1==4'b0011)//23:59:59 Hour_2 <= 4'b0000; else if(Hour_1 == 4'b1001) Hour_2 <= Hour_2+4'b0001; end end //显示用 always @(posedge clk or posedge rst) begin if(rst) count2<='b0; else if(count2==T2) begin count2<=0; sel<=sel+1; if(sel==4) sel<=0; end else count2 <=count2+1; end always @(posedge clk) begin //显示秒 if(second_select) begin case(sel) //Second_1 0~9 0,1: begin case(Second_1) 4'b0000:display = 11'b1110_0000001; 4'b0001:display = 11'b1110_1001111; 4'b0010:display = 11'b1110_0010010; 4'b0011:display = 11'b1110_0000110; 4'b0100:display = 11'b1110_1001100; 4'b0101:display = 11'b1110_0100100; 4'b0110:display = 11'b1110_0100000; 4'b0111:display = 11'b1110_0001111; 4'b1000:display = 11'b1110_0000000; 4'b1001:display = 11'b1110_0000100; endcase end //Second_2 0~5 2,3:begin case(Second_2) 4'b0000:display = 11'b1101_0000001; 4'b0001:display = 11'b1101_1001111; 4'b0010:display = 11'b1101_0010010; 4'b0011:display = 11'b1101_0000110; 4'b0100:display = 11'b1101_1001100; 4'b0101:display = 11'b1101_0100100; endcase end endcase end //显示小时和分钟 else begin case(sel) //Minute_1 0~9 0:begin case(Minute_1) 4'b0000:display = 11'b1110_0000001; 4'b0001:display = 11'b1110_1001111; 4'b0010:display = 11'b1110_0010010; 4'b0011:display = 11'b1110_0000110; 4'b0100:display = 11'b1110_1001100; 4'b0101:display = 11'b1110_0100100; 4'b0110:display = 11'b1110_0100000; 4'b0111:display = 11'b1110_0001111; 4'b1000:display = 11'b1110_0000000; 4'b1001:display = 11'b1110_0000100; endcase end //Minute_2 0~5 1:begin case(Minute_2) 4'b0000:display = 11'b1101_0000001; 4'b0001:display = 11'b1101_1001111; 4'b0010:display = 11'b1101_0010010; 4'b0011:display = 11'b1101_0000110; 4'b0100:display = 11'b1101_1001100; 4'b0101:display = 11'b1101_0100100; endcase end //Hour_1 0~9 2:begin case(Hour_1) 4'b0000:display = 11'b1011_0000001; 4'b0001:display = 11'b1011_1001111; 4'b0010:display = 11'b1011_0010010; 4'b0011:display = 11'b1011_0000110; 4'b0100:display = 11'b1011_1001100; 4'b0101:display = 11'b1011_0100100; 4'b0110:display = 11'b1011_0100000; 4'b0111:display = 11'b1011_0001111; 4'b1000:display = 11'b1011_0000000; 4'b1001:display = 11'b1011_0000100; endcase end //Hour_2 3:begin case(Hour_2) 4'b0000:display = 11'b0111_0000001; 4'b0001:display = 11'b0111_1001111; 4'b0010:display = 11'b0111_0010010; endcase end endcase end end endmodule 计数模块设计文件 clock_count.v `timescale 1ns / 1ps module clock_conut( input clk,rst, output reg[3:0] Hour_2,Hour_1,Minute_2,Minute_1,Second_2,Second_1 ); //Second_1 % 10 always @(posedge clk) begin //rst if(rst) Second_1 <= 4'b0000; //已经进位，把个位置零 else if(Second_1==4'b1001) Second_1 <= 4'b0000; else Second_1 <= Second_1 + 4'b0001; end //Second_2 % 6 always @(posedge clk) begin //rst if(rst) Second_2 <= 4'b0000; //进位 else if(Second_1==4'b1001)//Second_1进位触发 begin if(Second_2 == 4'b0101)//Second_2==5 Second_2<=4'b0000; else Second_2<=Second_2+4'b0001; end end //Minute_1 % 10 always @(posedge clk) begin if(rst) Minute_1 <= 4'b0000; //与秒进位逻辑相同 else if(Second_2 == 4'b0101&&Second_1==4'b1001) begin if(Minute_1==4'b1001) Minute_1 <= 4'b0000; else Minute_1 <= Minute_1+4'b0001; end end //Minute_2 % 6 always @(posedge clk) begin if(rst) Minute_2 <= 4'b0000; else if(Second_2 == 4'b0101&&Second_1==4'b1001) begin if(Minute_1==4'b1001) begin if(Minute_2==4'b0101) Minute_2<=4'b0000; else Minute_2 <= Minute_2+4'b0001; end end end //Hour_1 % 10 但最后为4 always @(posedge clk) begin if(rst) Hour_1 <= 4'b0000; else if(Second_2 == 4'b0101&&Second_1==4'b1001&&Minute_2==4'b0101&&Minute_1==4'b1001) begin if(Hour_2==4'b0010&&Hour_1==4'b0011)//23:59:59 Hour_1 <= 4'b0000; else if(Hour_1 == 4'b1001) Hour_1 <= 4'b0000; else Hour_1 <= Hour_1 + 4'b0001; end end //Hour_2 % 3 always @(posedge clk) begin if(rst) Hour_2 <= 4'b0000; else if(Second_2 == 4'b0101&&Second_1==4'b1001&&Minute_2==4'b0101&&Minute_1==4'b1001) begin if(Hour_2==4'b0010&&Hour_1==4'b0011)//23:59:59 Hour_2 <= 4'b0000; else if(Hour_1 == 4'b1001) Hour_2 <= Hour_2+4'b0001; end end endmodule 仿真文件 clock_tb.v `timescale 1ns / 1ps module clock_tb(); reg clk,rst; wire[3:0] h2,h1,m2,m1,s2,s1; clock_conut u1(clk,rst,h2,h1,m2,m1,s2,s1); always #5 clk=~clk; initial begin clk=0; rst=1; #10 rst=0; #10000 rst=1; #10 rst=0; end endmodule 约束文件 clock_xdc.xdc set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports clk] set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {display[0]}] set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {display[1]}] set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {display[2]}] set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {display[3]}] set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {display[4]}] set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {display[5]}] set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {display[6]}] set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {display[7]}] set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {display[8]}] set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {display[9]}] set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {display[10]}] set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports rst] set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports second_select] set_property PACKAGE_PIN W5 [get_ports clk] create_clock -add -name sys_clk_pin -period 10.00 -waveform {0 5} [get_ports clk] set_property PACKAGE_PIN R2 [get_ports second_select] set_property PACKAGE_PIN U18 [get_ports rst] set_property PACKAGE_PIN W4 [get_ports {display[10]}] set_property PACKAGE_PIN V4 [get_ports {display[9]}] set_property PACKAGE_PIN U4 [get_ports {display[8]}] set_property PACKAGE_PIN U2 [get_ports {display[7]}] set_property PACKAGE_PIN W7 [get_ports {display[6]}] set_property PACKAGE_PIN W6 [get_ports {display[5]}] set_property PACKAGE_PIN U8 [get_ports {display[4]}] set_property PACKAGE_PIN V8 [get_ports {display[3]}] set_property PACKAGE_PIN U5 [get_ports {display[2]}] set_property PACKAGE_PIN V5 [get_ports {display[1]}] set_property PACKAGE_PIN U7 [get_ports {display[0]}] |  |  |  |  |  |  |
| 五、实验过程中遇到的问题及解决情况 1. 数字时钟进位情况复杂 解决方案：分别编写秒、分钟、小时对应的时钟部分 2. 开发板自身的时钟频率过快 解决方案：添加了分频器模块，对clk进行分频 3. 数码管显示位数不够 解决方案：设计时间转换开关，分模式选择显示小时或分钟、秒 |  |  |  |  |  |  |
| 六、实验结果及分析和（或）源程序调试过程 开发板自身的时钟频率过快，故要采用分频器使得时间变化尽量与现实生活中的一秒接近（为了使上板测试效果明显，时间的变化还是快于一秒）。 开发板只有4个七位数码管，但要显示小时分钟秒需要六个数码管，所以引进一个开关second_select，使得可以选择显示小时分钟或者秒，方便了上板显示。 将秒拆成Second_1和Second_2编写两个计数器，共同作用，从而完成秒的计数，也便于显示。小时和分钟同理。 数字钟上板演示效果如下： 显示小时和分钟数时。 打开开关利用七段数码管显示秒数时。 我们编写了一个新的比特流文件，开发板上的一个小时等于现实中的一秒，以便于实际演示。这里是时间到达23h时的情况，很快就将全部清零重新计时。 因为板子的时间流速过快，在打开秒数显示时已经无法正常显示秒数，但本身的功能是正常的。 可以看到，在按下rst键后，数字钟的重置功能正常运行。 七、小组分工情况说明 ：参与实验原理分析，实验设计，设计文件编写。撰写实验报告。 ：参与实验原理分析，实验设计，仿真文件编写与测试。撰写实验报告。 ：参与实验原理分析，实验设计，综合，生成bit流，并下载至开发板验证功能是否完整，有无错误，进行修改。撰写实验报告。 |  |  |  |  |  |  |