+func_1 和 trace_1 供接上SOc的工程使用，可使用trace对比并且上版。

+test_1 供没有接上Soc的同学使用，需要自行看仿真结果对比，汇编文件里面的结果。

Equal

| 31 | 26 | 25 | 21 | 20 | 16 | 15 | 11 | 10 | 6 | 5 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 111111 |  | rs |  | rt |  | rd |  | 00000 |  | 000000 |  |
| 6 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 6 |  |

汇编格式：equal	rd, rs, rt

功能描述：由op段和func段判断指令，判断rs寄存器的值是否等于rt寄存器的值，若相等则将1写入rd寄存器中，若不等则将0写入rd寄存器中。

操作定义：tmp ← Equal(GPR[rs]，GPR[rt])

GPR[rd]←tmp31..0